| Ульяновский государственный университет Инженерно-физический факультет высоких технологий Кафедра физических методов в прикладных исследованиях | Форма |  |
| --- | --- | --- |
| Титульный лист |  |  |

ОТЧЕТ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Название работы:

Изучение процессов зарядки
и разрядки конденсатора

| Факультет: ИФФВТ | Работа ФПЭ-08 |
| --- | --- |
| Группа: РФЭ-21 | Дата выполнения: 22.11.09 |
| ФИО преподавателя: Наседкина Ю.Ф. | ФИО студентов: |

Подписи исполнителей: ____________

Работу принял “_____” ____________ 200     г.   __________________________________

Подпись и ФИО преподавателя

Цель работы: изучение кривых зарядки конденсатора при различных параметрах RC электрической цепи и вычисление времени релаксации.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

Рассмотрим процесс зарядки конденсатора в электрической цепи, содержащей последовательно соединенные конденсатор С, сопротивление R и источник ЭДС ε (рис. 8.1). Первоначально конденсатор не заряжен. Пусть I, q, и - мгновенные значения тока, заряда и разности потенциалов между обкладками конденсатора. Полагаем, что токи и напряжения удовлетворяют условиям квазистационарности, Т.е. мгновенное значение тока во всех элементах контура (рис. 8.1) одно и то же, а соотношение между мгновенными значениями 1, q, и такое же, как и в цепях постоянного тока. В момент времени t =0 ключ К замкнули и в цепи пошел ток, заряжающий конденсатор где q - заряд конденсатора

R - полное сопротивление цепи, включающее внутреннее сопротивление источника ЭДС; H - разность потенциалов на пластинах конденсатора. Учитывая, что U= q/C, запишем предыдущее уравнение в виде

Разделим переменные и проинтегрируем это уравнение с учетом начального условия: при t =0, q=O:

Откуда

где qm=εC -предельное значение заряда на конденсаторе.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Блок-схема установки приведена на рис. 8.8

| - ИП - источник питания. - PQ - звуковой генератор. - ПИ - преобразователь синусоидальных импульсов. - МС - магазин сопротивлений R1 - МС - магазин сопротивлений (R2). - МБ - магазин емкостей (С). - РО - электронный осциллограф. |  |
| --- | --- |

Визуально процесс зарядки-разрядки конденсатора можно наблюдать на экране осциллографа. Наиболее устойчивый режим работы данной схемы обеспечивается при изменении номинальных величин элементов

RС-цепи в следующих пределах:

С=0,02 ... 0,04мкФ; R1=102 ... 103 Oм; R2=1 ... 5кОм; f=0,5 ... 5 кГц.

При этих значениях процесс заряда-разряда конденсатора происходит наиболее полно (1 - пунктир на рис. 8.9). При увеличении сопротивления и емкости больше определенных значений конденсатор не успевает полностью зарядиться и разрядиться за один период цикла. Наблюдаемые при этом кривые заряда и разряда заштрихованы на рис. 8.9.

Измерения

Задание №1. Изучение кривых зарядки и разрядки конденсатора.

Таблица №1. Координаты кривой зарядки.

| X, с·10-4 | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y, В | 0 | 1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |

Таблица №2. Координаты кривой разрядки.

| X, с·10-4 | 0 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y, В | 0 | -1,5 | -2,2 | -2,8 | -3,2 | -3,5 | -3,7 | -3,8 | -4 | -4,2 | -4,5 |

1) R1= 102 Ом, R2=103 Ом, С=2·10-2 мкФ

2) R1= 102 Ом, R2=2·103 Ом, С=1·10-2 мкФ

3) R1= 102 Ом, R2=3·103 Ом, С=1·10-2 мкФ

RC1= 2·10-5 c

RC2= 2·10-5 c

RC3= 3·10-5 c

τ= RC = 1,4425 · t1/2

1) t1/2 ≈ 0,52 · 2 · 10-5 = 1,04 · 10-5 с

2) t1/2 ≈ 0,5 · 2 · 10-5 = 1 · 10-5 с

3) t1/2 ≈ 0,54 · 2 · 10-5 = 1,08 · 10-5 с

<t1/2> = 0,52 · 2 · 10-5 = 1,04 · 10-5 с

τ = 1,4425 · 0,52 = 1,5 · 10-5 с

A(1) = 1,04·10-52·10-5 =0,52

A(2) = 1·10-52·10-5 =0,5		<Aизм> = 0,516

A(3) = 1,08·10-53·10-5 =0,53

δ= <Aизм> – AтеорAтеор · 100% = 0,516 – 0,690,69 · 100% = 9,7%

Задание №2. Построение кривой разрядки конденсатора в логарифмическом масштабе.

Таблица №3. Зависимость напряжения на конденсаторе от времени при разрядке.

| ln( U0U(t) ) | 0 | 0,09 | 0,21 | 0,33 | 0,41 | 0,52 | 0,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 0 | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 3,4 | 4 | 5,8 |

tg α = τ = RC =5,8·10-6/0,72 = 0,805·10-5 с

Вывод: Была проведена работа по построению и изучению кривых зарядки и разрядки, на её основе получено время релаксации заряда. Построение кривой разрядки конденсатора в логарифмическом масштабе позволило повторно найти время релаксации заряда и сравнить полученные результаты со значениями, найденными ранее (τ1= 1,5·10-5с и τ2= 0,805·10-5с).
Также было найдено отношение A = t1/2RC= 0,516 близкое к теоретическому значению ln(2)=0,693.