| Ульяновский государственный университет Инженерно-физический факультет высоких технологий Кафедра физических методов в прикладных исследованиях | Форма |  |
| --- | --- | --- |
| Титульный лист |  |  |

ОТЧЕТ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Название работы:

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ

| Факультет_ИФФВТ_______________ | Работа №_ФЭП-10___________________ |
| --- | --- |
| Группа__РФЭ-21__________________ | Дата выполнения___________________ |
| ФИО преподавателя__Наседкина Ю.Ф._ | ФИО студента__ |

Подпись исполнителя___________________

Цель работы: изучение параметров и характеристик реального колебательного контуров.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

В данной работе для исследования затухающих колебаний в реальном, колебательном контуре, включающем активное сопротивление R, применяется электронный осциллограф. При этом через генератор звуковых колебаний производится периодическая подзарядка конденсатора, Т.е. кривая затухающих колебаний периодически повторяется.

При не очень больших значениях сопротивления контура (, где L - индуктивность катушки, С - емкость конденсатора) на экране осциллографа наблюдается картина затухающих колебаний, как это показано на рис.10.1, что соответствует закону изменения напряжения

Если генератор задает частоту v, то цикл подзарядки конденсатора длится (1/v) секунд, этому времени на экране осциллографа соответствует отрезок l1 Периоду колебаний Т соответствует отрезок l. Следовательно, период затухающих колебаний может быть определен по формуле:

Измерив амплитуды колебаний, отстоящие друг от друга на время, равное периоду можно определить логарифмический декремент затухания

и его среднее значение

Тогда коэффициент затухания можно рассчитать как (10.5)

Значение сопротивления в контуре можно изменять, например, с помощью магазина сопротивлений (Rm). Зависимость логарифмического коэффициента затухания <λ> от сопротивления Rm в контуре показана на рис. 10.2. Полное активное сопротивление контура R складывается из активного сопротивления катушки, индуктивности Rk и сопротивления магазина Rm:             R= Rk+ Rm

Значение Rk можно определить, экстраполируя график до значения <λ>→0. Тогда согласно формуле для коэффициента затухания можно рассчитать индуктивность L катушки

и, считая  (собственная частота колебательного контура), емкость С конденсатора из формулы Томсона

При больших значениях сопротивления контура () на экране электронного осциллографа будет наблюдаться апериодический процесс, показанный на рис. 10.3.

Измерения логарифмического декремента затухания л можно проводить также с помощью фазовой кривой u = f(i).

Если сопротивление контура то фазовые кривые имеют вид, показанный на рис. 10.4.

Измеряя значения напряжения, разделенные промежутком времени, РI\lIllЫМ периоду, можно по формулам (10.3) и (10.4) определить логарифмический декремент затухания λ.. Аналогичные измерения можно провести и по значениям тока

При больших значениях сопротивления контура ()фазовая кривая для апериодического разряда принимает вид, показанный на рис.10.5

Измерения.

Упражнение 1. Измерение периода Т затухающих колебаний, логарифмического декремента и параметров L,C,R колебательного контура.

| №п\п | Т,с | R,Ом | Um1 | Um2 | Um3 | λ' | λ'’ | <λ> | β,с-1 | Rk,Ом | L,Гн | <L>,Гн | C,Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Деления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,0012 | 100 | 2,1 | 1 | 0,5 | 0,74 | 0,69 |  | 595,8 | 250 | 0,29 | 0,33 | 253 |
| 2 |  | 300 | 2,5 | 0,7 | 0,4 | 1,27 | 0,56 | 0,91 | 762,5 |  | 0,36 |  |  |
| 3 |  | 500 | 2,56 | 0,5 | 0,2 | 1,61 | 0,91 | 1,26 | 1050 |  | 0,36 |  |  |
| 4 |  | 600 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | 1,87 | 1,39 | 1,63 | 1758,3 |  | 0,31 |  |  |

Таблица 1. Измерений периода и декремента затухания колебаний.

Таблица 2. Проверки равенства и нахождение относительной ошибки δ

| Rkmp, Ом | R=Rmpk+Rk, Ом | ,Ом | δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2250 | 2282 | 23,31 |

Упражнение 2.Исследование фазовых кривых

| № п\п | R, Ом | Um1 | Um2 | Um3 | λ' | λ'’ | <λ> | im1 | im2 | im3 | λ' | λ" | <λ> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деления |  |  |  |  |  | Деления |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 1.5 | 0.5 | 0.15 | 1.1 | 1.2 | 1.15 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.41 | 0.86 |
| 2 | 200 | 1.44 | 0.45 | 0.15 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 4.1 | 1 | 0.50 | 1.41 | 069 | 1.05 |
| 3 | 300 | 1.3 | 0.35 | 0.07 | 1.31 | 1.61 | 1.46 | 5.2 | 1.2 | 0.45 | 1.46 | 0.98 | 1.22 |
| 4 | 400 | 1.2 | 0.2 | 0.02 | 1.79 | 2.30 | 2.05 | 5.9 | 1 | 0,35 | 1.77 | 1.05 | 1.41 |

Таблица 3.Измерения фазовых кривых.

Вывод: Исследовали и получили параметры и характеристики колебательного контура с помощью эксперимента:Т=0,0012с; С=253*10-6Ф; L=0,33Гн; R=250 Ом